采购需求

- 一、设备名称：电子胃镜

- 二、品牌：日本富士

- 三、型号：EG-530WR

- 四、故障现象：

- 1、蛇骨变形，角度有空档，钢丝老化；

- 2、导光软管破裂；

- 3、插入管老化；

- 4、EVE管破裂；

- 5、驱动板腐蚀损坏；

- 6、CDD损坏，图像闪屏；

- 7、光亮度不足。

- 五、服务内容：

- 更换钢丝4根

- 更换螺旋管4根

- 更换钢网1个

- 更换导光软管1根

- 更换EVE连接线1根

- 更换CDD组件1套

- 更换驱动板1个

- 更换光束1根

- 六、相关要求：

- 1.维修配件要求原厂全新配件

- 2.提供先服务后付款服务。