- 采购需求

（一）、音箱4只

1、两分频音箱

2、表面喷涂黑色水性洒点漆

3、多点M8吊挂

4、音箱底部Φ35mm支撑座

5、金属防护网，6mm六边形透声孔，内衬防尘透声网

技术指标：

- 额定阻抗：8Ω

- 2、额定功率（RMS）：300W

- 3、额定功率（AES）：400W
4、特性灵敏度：97dB
5、最大声压级：128dB（Peak 6dB 峰值因素）
6、额定频率范围：50Hz-20000Hz
7、覆盖角度（H×V）： 90°×60°
8、低音扬声器：12"×1
9、高音扬声器：1.75"×1
10、快装连接插座：NL4MP×2
11、安装方式：多点M8吊装 /Ф35mm支撑座
12、尺寸(H×W×D)(mm)：605×350×395

（二）、功放2台

1、额定功率：2×450W/8Ω，2×675W/4Ω，桥接：1×1350W/8Ω
    2、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）
    3、输入灵敏度：0dBu（775mV）
    4、输入阻抗：平衡20kΩ，非平衡10kΩ
    5、总谐波失真（1kHz）：≤0.1%
    6、信噪比（A计权）：≥100dB
    7、串音衰减（1kHz）：≥70dB
    8、增益差：≤1dB
    9、阻尼系数：≥250
    10、电源适应范围：AC110～242V，50Hz/60Hz
    11、尺寸(H×W×D)(mm)：44×483×346

（三）、调音台1台

1、8路MIC/LINE，1组立体声输入（9/10），1组RCA音轨立体声+1路USB。
    2、支持48V幻象供电，
    3、10路输出（2路主输出+2路编组+2路辅助输出+1路监听输出+1路耳机输出+1组立体声录音输出）
    4、效果可以发送至AUX1，编组1、2与立体声。
    5、多媒体可以发送至AUX1、编组1、2与立体声。
    6、支持蓝牙接收,USB声卡功能。
    7、支持声控（话筒优先）
    8、内置99种DSP效果器。
    9、支持三段均衡，中频带参量EQ。
    10、采用60mm行程推子。
    11、支持通道监听。
    12、全中文操作界面。
    13、主通道支持7段图示均衡。
    14、每路话放支持低切。
    15、辅助1支持推子前后切换。

（四）、一拖四会议话筒2套
    1、载波频段:UHF645-690MHz
    2、单机频带宽度:45MHz
    3、单机频道数量:200个
    4、综合T.H.D.:<0.5%@1kHz(A计权)
    5、频率响应(线路):50Hz-16kHz
    6、有效使用距离:50米(无干扰环境，无遮挡)
    7、接收机指标
    8、频率稳定度:±0.005%(-10°C-+50°C)
    9、最大频偏:±45KHz
    10、对频方式:红外+无线
    11、天线:50Q/BNC
    12、显示方式:三色TFT
    13、电源供应:DC 12V
    14、频输出接口:XLR+TS
    15、外形尺寸(主体):479mm(宽)*45mm(高，不含脚垫)*185mm(深)
    16、重量:约1600g(不含附件)
    发射器指标
    1、载波频段:UHF640-690MHz
    2、调制方式:宽带FM
    3、频率振荡模式:PLL相位锁定频率合成
    对频方式:无线
    1、频带宽度:5OMHz
    2、最大频道数：200
    3、最大频偏:±45KHz
    4、发射功率:10dBm
    显示方式:2.8寸LCD彩色显示屏
    拾音头:Ф14mm，ECM电容式
    供电方式:三节AA电池
    电池寿命:约8小时

（五）、音频处理器1台

技术指标：
    1、频率响应：20Hz-20kHz ±0.3dB
    2、总谐波失真：≤0.005%@4dBu，1kHz
    3、采样率及量化位数：48kHz/24bit
    4、最大输入电平：≥18dBu
    5、最大输出电平：≥18dBu
    6、信噪比：≥100dB（A计权）
    7、最大增益：≥48dB

（六）、电源时序器1台

技术指标：
    1、可控电源路数: 8路（另有2路辅助通道）；
    2、每路可控时间: 0～999秒；
    3、通道额定输出电流：1-4路10A，5-8路16A
    4、辅助通道输出电流：10A(不受时序控制）；
    5、整机额定总输出电流: 30A；

（七）、音响线1盘

- 无氧铜线芯，双股，单股200芯，透明PVC外套，透明金银铝箔屏蔽层，100米

（八）、机柜1个

黑色优质冷轧钢，脱脂静电喷塑，底部进线，防盗锁，加固承重轮

（九）、音箱吊架4个

黑色优质加厚钢板，可多方位调节

注：以上（一）至（六）条的设备品牌必须为同一品牌。

（十）、采购要求：包括但不限于

1.供应商确保所投设备之间接口、控制软件完全匹配，无兼容性问题。

2. 供应商所投所有设备须为原厂全新正品，严禁翻新、返修、贴牌或替代型号。

3. 整套系统安装调试后，音质清晰、无杂音、无啸叫、无延迟、无断音，满足会议室日常发言、扩声、录音、视频会议等使用需求。

4.供应商负责免费上门安装、调试、布线、测试，直至达到使用要求。

5. 供应商免费进行操作培训、提供使用手册、接线图、保修卡等。

6.在建设期间及质保期内，供应商须在接到通知后半小时内到达现场进行查看并解决问题。免费处理故障、免费维修故障设备,保障设备正常运行，避免因设备故障影响音质输出。